чя

170026, Россия г. Тверь, Комсомольский проспект, д.12, офис 216. ОГРН 1106952005764 ИНН/КПП 6952024239/695201001 Тел: 8-906-654-32-65 Тел/факс: (4822) 55-10-22 promtekhprogress@gmail.com Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ПРОМТЕХПРОГРЕСС" Проектно- экспертная организация

Проектная документация. Генеральный план МО. сельское поселение "Победа". Ржевского района Тверской области. Раздел Перечень и характеристика основных факторов риска. возникновения чрезвычайных ситуаций. природного и техногенного характера. Часть 3. Шифр 33-69/14-ГОЧС.

2014

170026, Россия  г. Тверь,

Комсомольский проспект, д.12, офис 216. ОГРН 1106952005764

ИНН/КПП 6952024239/695201001

Тел: 8-906-654-32-65

Тел/факс: (4822) 55-10-22

promtekhprogress@gmail.com

Общество с ограниченной ответственностью

"ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ПРОМТЕХПРОГРЕСС"

Проектно- экспертная организация

Проектная документация. Генеральный план МО. сельское поселение "Победа". Ржевского района Тверской области. Раздел Перечень и характеристика основных факторов риска. возникновения чрезвычайных ситуаций. природного и техногенного характера. Часть 3. Шифр 33-69/14-ГОЧС. Генеральный директор В.Н. Хвостов. Главный инженер проекта Ю.В. Хвостов.

2014

Содержание

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание | 3 |
| 1 | Гарантийная запись | 5 |
| 1.1 | Исходные данные | 6 |
| 2 | Краткое описание проектируемого места расположения сельского поселения | 8 |
| 2.1 | Место расположение сельского поселения | 8 |
| 2.2 | Инженерно-геологические условия | 8 |
| 2.3 | Климатические условия | 10 |
| 2.4 | Транспортная и инженерная инфраструктура | 14 |
| 2.5 | Данные о площади, характере застройки, численности населения, функциональной специализации | 18 |
| 2.6 | Определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СНиП 2.01.51-90 | 20 |
| 3 | Перечень возможных источников ЧС природного характера | 22 |
| 3.1 | Опасные геологические процессы | 22 |
| 3.2 | Опасные гидрологические явления и процессы | 22 |
| 3.3 | Опасные метеорологические явления и процессы | 23 |
| 3.4 | Природные пожары | 27 |
| 3.5 | Результаты анализа возможных источников ЧС природного характера | 27 |
| 4 | Перечень возможных источников ЧС техногенного характера | 29 |
| 4.1 | Аварии на химически опасных объектах | 30 |
| 4.2 | Аварии на пожаровзрывоопасных объектах | 30 |
| 4.3 | Аварии на радиационно-опасных объектах | 32 |
| 4.4 | Аварии на гидродинамически опасных объектах | 33 |
| 4.5 | Аварии на автомобильном транспорте | 33 |
| 4.6 | Аварии на железнодорожном транспорте | 37 |
| 4.7 | Аварии на речном транспорте | 37 |
| 4.8 | Аварии на трубопроводном транспорте | 38 |
| 4.9 | Результаты расчетов поражающих факторов возможных источников ЧС техногенного характера | 39 |
| 5 | Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера | 42 |
| 5.1 | Аварии на биологически опасных объектах | 42 |
| 5.2 | Природные очаги инфекционных болезней | 43 |
| 6 | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 44 |
| 6.1 | Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории | 44 |

| 6.2 |  | Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо | 44 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3 |  | Мероприятия, предусмотренные проектом по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории | 45 |
| 7 |  | Перечень нормативно-технической документации | 47 |
| 8 |  | Текстовые дополнения | 51 |
| 8.1 |  | Копия. Перечень исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, выданный Главным управлением МЧС России по Тверской области исх. №9261-3-2-3 от 12.09.2014 г. | 51 |
| 8.2 |  | Копия. Письмо исх. №3387-253 от 26.04.2011 г. Главного управления МЧС России по Тверской области по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности при территориальном планировании | 56 |
| 8.3 |  | Копия. Письмо исх. №91/02-19 от 15.08.2014 г. Главы администрации МО СП "Победа" Ржевского района Тверской области "О силах и средствах ликвидации ЧС МО СП "Победа" | 58 |
| 8.4 | Копия. Свидетельства члена Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство "Объединение инженеров проектировщиков", регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-037-26102009 | 59 |
| 8.5 | Копия Свидетельство Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство "Объединение инженеров проектировщиков", регистрационный номер в государственном реестре СРО №П.037.69.2518.07.2014 от 09 июля 2014 г., о допуске к работам, в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 60 |
| 9 | Графическая часть | 63 |
| 9.1 | Приложение А Схема "Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | На 1-м л. |

1 Гарантийная запись

Раздел "Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" проектной документации "Генеральный план МО сельское поселение "Победа"  Ржевского района Тверской области" разработан в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, заданием на проектирование; предусматривает мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность, защиту населения и территории сельского поселения в чрезвычайных ситуациях и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Главный инженер проекта                                                                    Ю.В. Хвостов

1.1 Исходные данные

В настоящем разделе "Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" проектной документации "Генеральный план МО сельское поселение "Победа"  Ржевского района Тверской области" рассмотрен перечень мероприятий по гражданской обороне, инженерно-технические, а также организационные мероприятия, направленные на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории от последствий возможных ЧС техногенного и природного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории.

Целью разработки данного раздела является:

- анализ факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории;

- разработка проектных мероприятий по минимизации последствий ЧС с учетом мероприятий по гражданской обороне,  мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности;

- выявление территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов;

- обеспечение при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

Основные исходные данные и требования к разработке раздела:

- перечень существующих и возможных источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории;

- перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию;

- перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера;

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- указания и рекомендации на разработку и согласование раздела с Главным управлением МЧС России по Тверской области.

Разработчик раздела "ГОЧС" ООО "ИКЦ "Промтехпрогресс" имеет:

Свидетельство члена Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство "Объединение инженеров проектировщиков", регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-037-26102009.

- Свидетельство Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство "Объединение инженеров проектировщиков", регистрационный номер в государственном реестре СРО №П.037.69.2518.07.2014 от 09 июля 2014 г., о допуске к работам, в   области подготовки проектной документации, которые оказывают  влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО "ИКЦ "Промтехпрогресс" от 24.02.2010 г., основной государственный регистрационный номер 1106952005764, выданное межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Тверской области.

Почтовый адрес: ООО "ИКЦ "Промтехпрогресс": 170026, Россия, г. Тверь, Комсомольский проспект, д. 12, оф. 216. Тел./факс: (4822) 55-10-22.

E-mail: promtekhprogress@gmail.com.

Раздел "ГОЧС" проектной  документации "Генеральный план МО сельское поселение "Победа"  Ржевского района Тверской области" разработан на основании:

- Перечня исходных данных для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выданных ГУ МЧС России по Тверской области исх. №9261-3-2-3 от 12.09.2014 г.

- Договора  № 33-69/14-ГОЧС от 31.07.2014 года с ООО "Тверское Кадастровое Бюро".

- "Градостроительного Кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- "Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов", утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244.

- СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны".

Иных нормативных правовых актов Российской Федерации и действующих в Российской Федерации строительных норм и правил, государственных стандартов и нормативно-технических документов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, представленных в п. 7.

2 Краткое описание проектируемого места расположения сельского поселения

2.1 Место расположение сельского поселения

Сельское поселение "Победа" расположено в Ржевском районе Тверской области.

Территория поселения занимает 48303 гектар, в поселении расположено 56 населенных пунктов.

Сельское поселение "Победа" – муниципальное образование в составе Ржевского района Тверской области.

Расположено в центральной части Ржевского района, непосредственно примыкает к г. Ржев.

По территории поселения проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения Тверской области "Осташков – Селижарово – Ржев".

Сельское поселение "Победа" расположено в центральной части Ржевского района Тверской области. Граничит:

- на юго-западе – с сельским поселением "Чертолино";

- на севере и северо-западе – с сельским поселением "Итомля";

- на востоке – с сельским поселением "Успенское";

- на юго-востоке – с городским округом г. Ржев;

- на юге – с сельским поселением "Хорошево".

2.2 Инженерно-геологические условия

Геологическое строение. Сельское поселение "Победа" расположено на южных склонах возвышенности Ильи Горы.

Минимальная абсолютная отметка высоты – около 158 метров расположена на урезе воды р. Волга в юго-восточной части поселения.

Максимальная абсолютная отметка около 280 метров расположена в северной части поселения.

Амплитуда высот около 122 метров.

Общий характер рельефа – равнинный, пересечённый ложбинами и балками с преобладающими глубинами 20 метров.

Геологическое строение территории поселения однородное.

В основании находятся коренные породы (каменноугольные известняки, мергеля, глины), слагающие северо-западное крыло Московской синеклизы и перекрытые ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями.

Рисунок  2.1 -  Положение сельского поселения "Победа" в границах Ржевского района

Через территорию сельского поселения протекают реки Волга, Кокша, Холынка и др.

Сельское поселение "Победа" расположено в зоне смешанных лесов с преобладанием мелколиственных пород (берёза, осина, ель, ольха, сосна).

Животный мир лесов представляют такие животные, как лось, медведь, волк, рысь, лесная куница, лисица, заяц и другие.

Из птиц: гусь серый, рябчик, тетерев, глухарь, утка и прочие.

2.3 Климатические условия

Климат на территории сельского поселения умеренно-континентальный, средняя температура января9,6С, июля +16,8С, среднее годовое количество осадков 637 мм.

Вегетационный период около 190 дней. Влажность воздуха весной и осенью составляет 75-80 %, летом снижается до 65-70%, а зимой повышается до 85-90%.

Территория расположена в климатическом подрайоне IIВ, продолжительность отопительного периода – 220 суток.

Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства

Климатическая характеристика района приведена по данным ГУ "Тверской ЦГМС" Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по метеостанции "Старица".

В соответствии с климатическим районированием территории для строительства                 (СНиП 23-01-99), Тверская область относится:

- к климатическому району для строительства – IIВ  умеренного климата;

- зоне влажности - 2 (нормальной);

- дорожно-климатической зоне - II.

Физико-географическое положение Тверской области определяет большую интенсивность атмосферной циркуляции, что приводит к значительной изменчивости погоды, как в течение года, так и из года в год.

Климат территории умеренно-континентальный.

Он характеризуется сравнительно теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами, а также отличается значительной изменчивостью и неустойчивостью, таблица 2.1 – 2.17.

Таблица 2.1 - Климатические нормы, 1961-1990. Температура воздуха, °С

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | -10,2 | -8,7 | -3,1 | 4,6 | 11,9 | 15,4 | 17,0 | 15,3 | 10,1 | 4,5 | -1,6 | -6,5 | 4,1 |
| Абс. макс. | 8 | 8 | 17 | 27 | 31 | 33 | 34 | 36 | 32 | 24 | 24 | 9 | 36 |
| Абс. мин. | -45 | -40 | -36 | -23 | -7 | -4 | 3 | -1 | -7 | -22 | -29 | -45 | -45 |

Абсолютный максимум +36°С.

Абсолютный минимум  -45°С.

Средняя максимальная температура июля  +22,8°С.

Средняя минимальная температура января -12,3°С.

Средняя многолетняя дата первого заморозка – 22 сентября.

Средняя многолетняя дата последнего заморозка – 12 мая.

Средняя продолжительность периода с устойчивыми морозами – 116 дней.

Начало периода с устойчивыми морозами – 12 ноября.

Окончание периода с устойчивыми морозами – 7 марта.

Таблица 2.2 - Среднее количество дней с оттепелью

| ноябрь | декабрь | январь | февраль | март |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 10 | 8 | 7 | 21 |

Температура почвы

Таблица 2.3 - Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы, °С

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее | -7,9 | -8,4 | -3,5 | 5,4 | 13,4 | 18,6 | 20,9 | 17,5 | 10,5 | 4,1 | -2,9 | -7,6 | 5,0 |

Ветер

Таблица 2.4 - Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,7 | 4,4 | 4,2 | 3.7 | 3,7 | 3,5 | 3.2 | 3.0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 4.0 |

Таблица 2.5 - Повторяемость направлений ветра и штилей

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 10 | 8 | 4 | 10 | 18 | 26 | 13 | 11 | 4 |
| II | 12 | 6 | 8 | 15 | 15 | 19 | 11 | 14 | 8 |
| III | 13 | 7 | 6 | 13 | 16 | 20 | 11 | 14 | 10 |
| IV | 7 | 9 | 8 | 13 | 22 | 20 | 12 | 9 | 8 |
| V | 14 | 13 | 9 | 10 | 11 | 17 | 13 | 13 | 8 |
| VI | 13 | 7 | 7 | 12 | 14 | 17 | 12 | 18 | 8 |
| VII | 13 | 11 | 7 | 7 | 10 | 20 | 15 | 17 | 9 |
| VIII | 14 | 13 | 10 | 8 | 11 | 18 | 12 | 14 | 10 |
| IX | 9 | 4 | 4 | 8 | 19 | 26 | 16 | 14 | 9 |
| X | 9 | 6 | 5 | 10 | 15 | 24 | 17 | 14 | 6 |
| XI | 5 | 6 | 6 | 20 | 22 | 22 | 10 | 9 | 4 |
| XII | 7 | 4 | 7 | 16 | 21 | 25 | 12 | 8 | 3 |
| ГОД | 10 | 8 | 7 | 12 | 16 | 21 | 13 | 13 | 7 |

Осадки

Таблица 2.6 - Климатические нормы, 1961-1990. Месячная сумма осадков, мм

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее | 35 | 30 | 32 | 40 | 59 | 77 | 89 | 81 | 58 | 49 | 53 | 49 | 652 |

Максимальное количество осадков за год 965 мм отмечалось в 1980 г. Минимальное количество осадков за год 435 мм – в 2002 г.

Атмосферное давление

Климатические нормы, 1961-1990.

Таблица 2.7 - Атмосферное давление на уровне станции, мб

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление, мб | 993,6 | 995,2 | 993,8 | 992,1 | 993,7 | 990,8 | 990,0 | 991,6 | 992,3 | 994,0 | 991,9 | 990,8 | 992,5 |

Влажность воздуха

Климатические нормы, 1961-1990.

Таблица 2.8 - Влажность воздуха

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительная влажность,% | 85 | 82 | 79 | 74 | 67 | 70 | 74 | 78 | 83 | 84 | 86 | 86 | 79 |
| Абсолютная влажность, гПа | 2,8 | 2,9 | 4,0 | 6,1 | 9,3 | 12,7 | 14,6 | 13,7 | 10,2 | 7,2 | 5,0 | 3,6 | 7,7 |

Снежный покров

Таблица 2.9 - Средняя высота снежного покрова по постоянной рейке

| 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | средняя | Мак | Мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 30 | 27 | 24 | 15 | 4 | 0 |  | 36 | 58 | 14 |

Средняя многолетняя дата образования устойчивого снежного покрова - 14 ноября; средняя многолетняя дата разрушения устойчивого снежного покрова - 30 марта. Среднее число дней со снежным покровом - 136 дней.

Облачность

Таблица 2.10 - Среднее месячное и годовое количество общей (о) и нижней (н) облачности (баллы)

| Обл. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о | 8,3 | 7,8 | 7,0 | 6,4 | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 6,1 | 6,8 | 7,9 | 8,4 | 8,5 | 7,1 |
| н | 6,5 | 5,8 | 4,9 | 4,2 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 4,3 | 5,2 | 6,4 | 7,4 | 7,2 | 5,3 |

Атмосферные явления. Туманы

Таблица 2.11 - Среднее многолетнее число дней с туманом (дни)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | X-III | IV-IX | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0,9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 19 | 16 | 35 |

Грозы

Таблица 2.12 - Среднее многолетнее число дней с грозой (дни)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | 0,6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0,9 | - | - | - | 24 |

Метели

Таблица 2.13 - Среднее многолетнее число дней с метелью (дни)

| Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0,4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | 31 |

Град

Таблица 2.14 - Среднее многолетнее число дней с градом (дни)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | 1,7 |

Согласно СП 20.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" территория относится к следующим районам:

- по давлению ветра I;

- по расчетному значению веса снегового покрова земли III;

- по толщине стенки гололеда II.

Средняя скорость ветра за зимний период 4 м/сек.

Нормативное значение ветрового давления 0,23 кПа

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли 1,8 кПа.

Сведения о климатических параметрах в районе строительства приняты в соответствии со СП 131.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" и приведены в таблице 2.15 – 2.17.

Таблица 2.15 - Климатические параметры холодного периода года

| Республика, край, область, пункт |  |  |  | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  |  |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  |  |  | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 |  |  | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,98 |  |  | 0,92 | 0,98 |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |
| Тверская область, Ржев. |  |  |  | -37 |  |  | -33 | -31 |  | -28 |  | -15 |  |  | -47 |  | 6,6 |  |
| Продолжение таблицы 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, %. |  | Количество осадков за ноябрь-март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль |  | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с |  | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температ урой воздуха 8 С |
| 0С |  | 8С |  |  | 10С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура |  | продолжительность | средняя температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |
| 144 | -6,1 | 217 | -2,7 |  | 236 | -1,8 |  |  | 85 |  | 85 |  | 210 | Ю |  | - |  | 3,6 |

Таблица 2.16 - Климатические параметры теплого периода года

| Республика, край, область, пункт | Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С | Абсолютная максимальная температура воздуха, С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь-август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Тверская область, Ржев. | 990 | 20,1 | 24,4 | 22,5 | 36 | 10,5 | 77 | 61 | 439 | 70 | З | - |

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

Таблица 2.17

| Республика, край, область, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Тверская область, Ржев. | -10,0 | -8,9 | -4,2 | 4,1 | 11,2 | 15,6 | 17,1 | 15,8 | 10,3 | 4,1 | -1,4 | -6,3 | 4,0 |

2.4 Транспортная и инженерная инфраструктура

Автомобильный транспорт. Административный центр сельского поселения – поселок Победа, расположен в 4 км от автодороги "Осташков – Селижарово – Ржев", пересекающей сельское поселение преимущественно с юго-востока на северо-запад. Вдоль юго-восточной границы поселения проходит железная дорога "Лихославль – Торжок – Ржев – Вязьма", автодорога "Тверь – Ржев". В 10 км к югу от границы поселения проходит федеральная автомобильная дорога М9 "Балтия".

Транспортная инфраструктура сельского поселения "Победа" включает сеть автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. На автодороге регионального значения "Осташков – Селижарово – Ржев" при пересечении рек Крутезь и Кокша расположены мосты.

Таблица 2.18 - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в сельском поселении "Победа"

| Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер дороги | Протяженность обслуживаемого участка, км | Класс дороги |
| --- | --- | --- | --- |
| "Осташков – Селижарово – Ржев" | 28 ОП РЗ 28К-1179 | 25 | 1 |
| "Зеленькино - Оразцово - Дешевки" | 28 ОП МЗ 28Н-1337 | 11,7 | 3 |
| "Озерютино - Кокошилово" | 28 ОП МЗ 28Н-1342 | 3,6 | 3 |
| "Бахмутово - Парихино" | 28 ОП МЗ 28Н-1352 | 10 | 2 |
| "Степакино - Бобронниково" | 28 ОП МЗ 28Н-1354 | 3,4 | 3 |
| "Парихино - Петрищево" | 28 ОП МЗ 28Н-1355 | 10,6 | 3 |
| "подъезд к д. Забелино" | 28 ОП МЗ 28Н-1356 | 2,3 | 3 |
| "Ржев - Леонтьево" | 28 ОП МЗ 28Н-1340 | 14 | 2 |
| "подъезд к п. Победа" | 28 ОП МЗ 28Н-1341 | 1 | 2 |

Таблица 1.19 - Перечень автомобильных дорог, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельском поселении "Победа"

| Наименование дороги | Общая протяженность, км | В т.ч. км по населенному пункту |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Победа - Кокошиолво | 7,46 | 0,14 | Кокошилово |
|  |  | 0,73 | Леонтьево |
| Победа - Поволжье | 1,88 | 0,82 | Ковынево |
|  |  | 0,34 | Поволжье |
| подъезд к д. Коростелево | 0,37 | 0,04 | Коростелево |
| подъезд к д. Митьково | 1,37 | 0,28 | Митьково |
| Бахмутово - Ерши | 2,84 | 0,22 | Ерши |
| Парихино - Анциферово | 3,40 | 0,32 | Анциферово |
|  |  | 0,56 | Парихино |
| Парихино - Апушкино | 2,95 | 0,25 | Апукшино |
|  |  | 0,02 | Парихино |
| Парихино - Мясцово | 1,63 | 0,17 | Мясцово |
| Парихино - Першино | 1,36 | 0,16 | Парихино |
|  |  | 0,69 | Першино |
| подъезд к д. Бураково | 3,51 | 0,14 | Бураково |
|  |  | 0,02 | Моржово |
|  |  | 0,32 | Степанцево |
|  |  | 0,18 | Моржово (в планируемых границах) |
| подъезд к д. Деньгино | 0,56 | 0,21 | Деньгино |
| подъезд к д. Деняшино | 0,52 | 0,12 | Деняшино |
|  |  | 0,39 | Харино (в планируемых границах) |
| подъезд к д. Картошино | 1,43 | 0,25 | Картошино |
| подъезд к д. Лазарево | 0,57 | 0,06 | Лазарево |
| подъезд к д. Моржово | 0,55 | 0,22 | Моржово |
|  |  | 0,05 | Моржово (в планируемых границах) |
| подъезд к д. Осипово | 2,07 | 0,80 | Забелено |
|  |  | 0,19 | Леонтьево |
|  |  | 0,35 | Осипово |
| подъезд к д. Починки | 0,28 | 0,26 | Починки |
| подъезд к д. Семеновское | 0,65 | 0,28 | Михирево |
|  |  | 0,30 | Семеновское |
| подъезд к д. Филькино | 0,37 | 0,15 | Филькино |
| подъезд к д. Харланово | 1,43 | 0,22 | Харланово |
|  |  | 0,99 | Харланово (в планируемых границах) |
| Победа - Губино | 4,78 | - |  |
| подъезд к д. Карамлино | 0,62 | - |  |
| Бахмутово - Свеклино | 2,12 | - |  |
| Бахмутово - Свеклино | 1,64 | - |  |
| подъезд к д. Висино | 1,36 | - |  |
| Парихино - Суконцево | 4,37 | - |  |
| ∑ | 50,09 | 10,28 |  |

Сведения об инженерной инфраструктуре территории сельского  поселения

Водоснабжение.  Водозаборные сооружения в сельском поселении "Победа" существуют в населённых пунктах Деняшино, Ковынево, Митьково, Мясцово, Парихино, Петрищево, Победа, Харланово, Хрипелево.

Среднесуточное водопотребление, л/сут./чел.  - 125.

Водоотведение. Очистные сооружения и система водоотведения в сельском поселении существуют только в п. Победа.

Электроснабжение. Электроснабжение территории сельского поселения осуществляется от электроподстанций110 кВ (г. Ржев), 35 кВ (Бахмутово, Мининские Дворы). С юго-востока на северо-запад территорию сельского поселения пересекает ВЛ 35 кВ (ВЛ 35 кВ "Мининские Дворы – Бахмутово", ВЛ 35 кВ "Бахмутово – Ржев"). Поставщиком мощности является ОАО "МРСК Центра" – "Тверьэнерго". Электроснабжением обеспечены все населенные пункты, трансформаторные подстанции 0,4 кВ расположены в населенных пунктах Петрищево, Филатово, Картошино, Лукино, Забелино, Осипово, Парихино, Харино, Леонтьево, Починки, Поволжье, Лазарево, Победа, Полунино.

Теплоснабжение. Централизованное теплоснабжение в поселении отсутствует и источником теплоснабжения жилого сектора и зданий общественного назначения является газовое и печное отопление. В качестве топлива используются природный газ, уголь и дрова.

Телефонизация. В сельском поселении размещены 4 антенны сотовой связи: рядом с населенными пунктами Бахмутово, Михирево; в населенных пунктах Сувитки, Победа.

Газоснабжение территории сельского поселения "Победа" осуществляется по межпоселковому газопроводу.

Удельный расход газоснабжения, м3/год/чел.   – 220.

Территорию сельского поселения в направлении с северо-востока на юго-запад пересекает магистральный газопровод "Ямал – Европа", мощностью 32,9 млрд. м3 в год. Протяженность магистрального газопровода 4196 км. Диаметр МГ – 1400 мм. Р = 10,0 МПа (100 кгс/см2).

По правилам охраны магистральных трубопроводов вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению.

Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878.

На территории сельского поселения "Победа" размещены предприятия I, II, IV, V классов опасности с размерами санитарно-защитных зон 1000, 500, 100 и 50 метров соответственно, таблица 2.20.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

Таблица 2.20

| № п/п | Название предприятия | Расположение | Класс опасности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник | "Победа" | I | 1000 |
| 2 | Скотомогильник | Образцово | I | 1000 |
| 3 | Биотермическая яма | Парихино | I | 500 |
| 4 | Скотомогильник | Бахмутово | I | 1000 |
| 5 | Пилорама | Образцово | IV | 100 |
| 6 | Автозаправочная станция | Бахмутово | IV | 100 |
| 7 | Электроподстанция 35 кВ | Бахмутово | V | 50 |
| 8 | Полигон ТБО | 3 км к СЗ от п. Победа | I | 1000 |

2.5 Данные о площади, характере застройки, численности населения, функциональной специализации

На 1-ое января 2014 г. численность населения сельского поселения «Победа» - составила 2056 человека.

Плотность населения в пределах жилой зоны, чел./га – 0,7.

Плотность населения в границах поселения, чел./га – 0,06.

Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, га (%) - 48406,77; в том числе территории:

- жилая зона, га (%)  - 1712,74 (3,5);

- зона сельскохозяйственного использования, га (%)   - 24411,78 (50,45);

- зона производственного использования, га (%)     - 3(0,006);

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры, га (%)            - 469,97 (0,97).

Около74% населения сконцентрировано в 6-ти крупнейших населенных пунктах: поселок Победа, Образцово, Полунино, Бахмутово, Парихино, Митьково.

Населенные пункты Анциферово, Апукшино, Бобронниково, Зальково, Осипово, Семеновское, Суконцево, Филатово, Антипово постоянного населения не имеют.

В сельском поселении 26 мельчайших сельских населенных пунктов, по 13 малых, 2 средних, 6 крупных.  Количественные показатели по населённым пунктам, представлены в таблице 2.21.

Таблица 2.21

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения | Площадь населенного пункта, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антипово | 0 | 0,47 |
| 2 | Анциферово | 0 | 24,11 |
| 3 | Апукшино | 0 | 14,88 |
| 4 | Бахмутово | 286 | 78,24 |
| 5 | Бобронниково | 0 | 15,94 |
| 6 | Борисово | 2 | 10,50 |
| 7 | Бураково | 4 | 33,28 |
| 8 | Висино | 5 | 31,93 |
| 9 | Галахово | 8 | 20,67 |
| 10 | Губино | 2 | 15,45 |
| 11 | Деньгино | 8 | 15,44 |
| 12 | Деняшино | 3 | 19,00 |
| 13 | Дешевки | 19 | 26,67 |
| 14 | Добрая | 5 | 11,16 |
| 15 | Ерши | 4 | 13,03 |
| 16 | Ефимово | 20 | 33,46 |
| 17 | Забелено | 16 | 37,59 |
| 18 | Зальково | 0 | 12,44 |
| 19 | Карамлено | 13 | 12,00 |
| 20 | Картошино | 4 | 15,69 |
| 21 | Ковынево | 82 | 39,07 |
| 22 | Кокошилово | 1 | 16,52 |
| 23 | Коростелево | 35 | 25,38 |
| 24 | Лазарево | 19 | 23,56 |
| 25 | Леонтьево | 44 | 50,55 |
| 26 | Лукино | 7 | 22,16 |
| 27 | Митьково | 168 | 52,27 |
| 28 | Михирево | 2 | 29,00 |
| 29 | Моржово | 3 | 8,41 |
| 30 | Мурылево | 26 | 10,58 |
| 31 | Мясцово | 12 | 29,77 |
| 32 | Образцово | 170 | 43,56 |
| 33 | Осипово | 15 | 39,66 |
| 34 | Парихино | 184 | 104,95 |
| 35 | Першино | 4 | 44,83 |
| 36 | Петрищево | 2 | 52,25 |
| 37 | Победа | 611 | 192,95 |
| 38 | Поволжье | 56 | 38,74 |
| 39 | Полунино | 103 | 40,87 |
| 40 | Починки | 25 | 13,30 |
| 41 | Распопино | 0 | 42,90 |
| 42 | Свеклино | 6 | 30,08 |
| 43 | Семашко | 10 | 0 |
| 44 | Семеновское | 0 | 46,75 |
| 45 | Степакино | 19 | 34,65 |
| 46 | Степанцево | 2 | 15,15 |
| 47 | Сувитки | 7 | 43,40 |
| 48 | Суконцево | 0 | 6,93 |
| 49 | Тимофеево | 27 | 33,80 |
| 50 | Филатово | 0 | 31,19 |
| 51 | Филькино | 3 | 22,57 |
| 52 | Харино | 2 | 40,69 |
| 53 | Харланово | 1 | 33,62 |
| 54 | Хрипелево | 10 | 25,19 |
| 55 | Щелково | 1 | 1,95 |
|  | Итого | 2056 | 2089,96 |

Характер застройки

В результате функционального зонирования на территории «Победа»  сельского поселения определяются жилые, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения.

В жилых зонах размещаются отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и коммунально-бытового назначения, объекты здравоохранения, объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянки автомобильного транспорта, гаражи, объекты, связанные с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон включаются также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В состав жилых зон включаются:

- зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

- зоны жилой застройки иных видов.

2.6 Определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СНиП 2.01.51-90

Категорирование объектов по гражданской обороне осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации от 19.09.1998 г. №1115 "О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне" и  по показателям, введенными в действие приказом МЧС России от 23.03.99 г. № 013.

Отнесение территорий к группам по гражданской обороне осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. №1149 "О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне" с целью заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне в объеме, необходимом и достаточном для предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты населения от поражающих факторов и последствий чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, с учетом мероприятий по защите населения и территорий в связи с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

Города и объекты экономики, отнесенные к группам и категориям по гражданской обороне именуются  "категорированные города и объекты".

В соответствии с перечнем исходных данных Главного управления МЧС России по Тверской области исх. №9261-3-2-3 от 12.09.2014 г., постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1998 г. №1115, от 3 октября 1998 г. №1149  и по показателям, введенными в действие приказом МЧС России от 23.03.99 г. № 013 –  в границах сельского поселения "Победа"  организаций, отнесенных к категориям по ГО нет.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны", состав проектных решений, направленных на защиту территории  и населения от последствий воздействия современных средств поражения при ведении военных боевых действий определяется в зависимости от месторасположения объекта с учетом групп городов и категорий объектов по гражданской обороне.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и по перечню исходных данных Главного управления МЧС России по Тверской области исх. №9261-3-2-3 от 12.09.2014 г. территория муниципального образования сельское поселение "Победа" расположено:

-  в 8-ми км от г. Ржева, отнесенного к 3-ей группе по ГО; на юго-востоке непосредственно примыкает к г. Ржев;

- вне зоны возможных сильных разрушений;

- в 7-ми км зоне возможных слабых разрушений - юго-восточная часть МО сельское поселение "Победа" непосредственно, примыкающая к г. Ржев;

- вне зоны катастрофического затопления;

- в зоне светомаскировки;

- в 27-ми км зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) от проектной застройки г. Ржева, отнесенного к 3-ей группе по ГО;

- в 127-ми км зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) от проектной застройки г. Ржева, отнесенного к 3-ей группе по ГО.

- в 182-х км от Калининской АЭС, отнесенной к объекту "особой важности" по ГО, расположенной вне категорированных городов;

- в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) от проектной застройки

объекта "особой важности" по ГО - Калининской АЭС.

На схеме "Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" показаны границы зон возможной опасности, предусмотренных СНиП 2.01.51-90 (приложение А).

3 Перечень возможных источников ЧС природного характера

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные процессы и явления, проявление которых возможно на проектируемой территории МО сельское поселение "Победа":

- опасные геологические процессы;

- опасные гидрологические явления и процессы;

- опасные метеорологические явления и процессы;

- природные пожары.

Типичными для сельского поселения чрезвычайными ситуациями природного характера являются смерчи (бури, ураганы), снежные заносы, сильные морозы, лесные и торфяные пожары, подтопления отдельных участков во время весенних паводков и сильных дождей в летнее и осеннее время.

3.1 Опасные геологические процессы

Сельское поселение "Победа" расположено на южных склонах возвышенности Ильи Горы.

Минимальная абсолютная отметка высоты – около 158 метров расположена на урезе воды р. Волга в юго-восточной части поселения.

Максимальная абсолютная отметка около 280 метров расположена в северной части поселения.

Амплитуда высот около 122 метров.

Общий характер рельефа – равнинный, пересечённый ложбинами и балками с преобладающими глубинами 20 метров.

Геологическое строение территории поселения однородное.

В основании находятся коренные породы (каменноугольные известняки, мергеля, глины), слагающие северо-западное крыло Московской синеклизы и перекрытые ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями.

Категория опасности переработки берегов водохранилищ - умеренно опасная.

3.2 Опасные гидрологические явления и процессы

В соответствии с терминологией, принятой ГОСТ Р 22.0.03-95 "Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения":

- "Подтопление" – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и  эксплуатацию расположенных на ней объектов.

- "Затопление" – покрытие территории водой в период половодья или паводков.

- "3она затопления" –  территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с  пропускной  способностью русла.

- "Зона вероятного затопления" – территория,  в  пределах которой возможно или прогнозируется образование зоны затопления.

Через территорию сельского поселения протекают реки Волга, Кокша, Холынка и др.

Территории, подверженные затоплению и подтоплению в МО «Победа» сельском поселении отсутствуют.

Опасность природных явлений по категориям опасности на территории сельского поселения в соответствии со СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий" оценивается по категории опасности природных процессов следующим образом.

Категория опасности природных процессов:

- "подтопленные территории" – умеренно опасная.

3.3 Опасные метеорологические явления и процессы

Сведения о природно-климатических условиях в районе проектирования приняты согласно района расположения территории сельского поселения.

В соответствии с климатическим районированием территория для строительства, СП 131.13330.2012 "Строительная климатология", МО сельское поселение "Победа"  относится к II-му климатическому району и климатическому подрайону II В.

Климатические условия района характеризуются параметрами, представленными в таблицах 3.1 - 3.3.

Таблица 3.1

| Средняя температура наружного воздуха | 3,4 0С |
| --- | --- |
| Средний максимум температуры воздуха июля | +23,40С |
| Средний минимум температуры воздуха января | -12,90С |
| Абсолютная максимальная температура | +360С |
| Абсолютная минимальная температура | -500С |
| Количество осадков за год | 612 мм |
| Суточный минимум осадков | 20 мм |
| Высота снежного покрова | 60 мм |
| Максимальная глубина промерзания | 109 мм |

Интенсивность проявлений опасных метеорологических явлений и процессов принята согласно данных  Государственного учреждения "Тверской областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ГУ "Тверской ЦГМС").

Наиболее опасными метеорологическими явлениями и процессами, характерными для МО сельское поселение "Победа"  являются:

- сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек. и более;

- смерч - наличие явления;

- грозы (40-60 часов в год);

- град с диаметром частиц 20 мм;

- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

- сильные снег с дождем - 50 мм в час;

- продолжительные дожди - 120 часов и более;

- сильные продолжительные морозы (около – 400 С и ниже);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек.;

- вес снежного покрова - 180 кгс/м2;

- гололед с диаметром отложений 20 мм;

- сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более;

- наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке - 160 см.

- сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;

- сильная и продолжительная жара - температура воздуха +350 С и более.

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений и процессов приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс функционирования территории сельского поселения – являются: сильный шквалистый ветер, сильные дожди, гололедо-изморозевые явления в осенне-зимний период, сильный снегопад.

В результате неблагоприятных метеорологических условий возможно возникновение аварий на производстве, могут быть разрушены прочные и снесены легкие постройки, оборваны провода и повалены столбы линий электропередач и связи, повреждены транспортные и коммунально-энергетические магистрали, мосты.

Поломанные деревья в период прохождения шквалистых ветров образуют лесные завалы на значительных территориях. Зимой во время сильных снегопадов могут возникать снежные заносы.

Резкое таяние снега, проливные дожди (за 12 часов более 50 мм осадков) могут привести к подтоплению жилого фонда, объектов социального назначения и объектов инфраструктуры (сети улиц и дорог, сети электроснабжения, связи).

Сильный снегопад, сильные ветра, могут привести к поломке опор и обрыву линий электропередач, проводной связи, разрушению оконных проемов, крыш объектов, в том числе - вследствие падения деревьев.

Оценка риска.  В соответствии с "Атласом природных и техногенных опасностей и рисков ЧС в РФ" (под общей редакцией Шойгу С.К., 2005 г.) показатели риска природных чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения следующие.

Уровень опасности и риск сильных дождей - высокий риск:

- повторяемость интенсивных осадков 20 мм и более в сутки – 0,1-1,0 раз в год.

Уровень опасности и риск сильных снегопадов - очень высокий риск:

- среднее многолетнее число дней за год со снегопадами интенсивностью 20 мм и более в сутки - более 1,0;

- максимальное значение прироста снежного покрова за сутки - 38 см.

Уровень опасности и риск сильных ветров - очень высокий риск:

- степень опасности ветров - 2 балла;

- среднее многолетнее число дней за год с сильным ветром 23 м/сек. и более - более 1,0.

Уязвимость территории сельского поселения к природным оценивается как ниже среднего по РФ.

Территория сельского поселения расположена в зоне приемлемого риска.

По отношению к другим источникам ЧС природного характера (штормовые ветра, весенние паводки, смерчи) часть территории попадает в зону жёсткого контроля, где требуется оценка целесообразности мер по снижению риска возникновения ущерба от указанных источников ЧС.

Ливневые дожди - затопление территории и подтопление фундаментов зданий и сооружений предотвращается сплошным водонепроницаемым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации.

Территорий, подверженных затоплению и подтоплению вследствие паводков, половодья и возможных гидродинамических аварий в сельском поселении нет.

Не требуется проектирование мероприятий по инженерной защите территории  сельского поселения с учётом СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления".

Ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" элементы зданий и сооружений должны быть рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/сек. и удовлетворять требованиям для данного I-ого географического района.

В соответствии с картой районирования по смерчеопасности территория сельского поселения находится в зоне, для которой расчетное значение класса интенсивности смерча по классификации Фуджиты может быть принят 3,58.

Для этого класса параметры смерча составят:

- максимальная горизонтальная скорость вращательного движения – 94,4 м/сек.;

- поступательная скорость – 23,6 м/сек.;

- длина полосы разрушений – 55,8 км;

- максимальный перепад давлений – 109 гПа.

На основании приложения 1 "Методики оценки последствий ураганов", "Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС", Книга 2,  указанные скорости ветра могут привести к разрушениям зданий и сооружений на территории сельского поселения, соответствующим степеням, приведенным в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Характеристика разрушений зданий и сооружений при урагане

| № п/п | Типа конструктивных решений здания, сооружений и оборудования | Скорость ветра, м/сек. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень разрушения |  |  |  |
|  |  | Слабая | Средняя | Сильная | Полная |
| 1 | Промышленные здания с легким металлическим каркасом и здания бескаркасной конструкции | 25-30 | 30-50 | 50-70 | 70 |
| 2 | Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 | 60 |
| 3 | Кирпичные многоэтажные здания | 20-25 | 25-35 | 35-50 | 50 |
| 4 | Административные многоэтажные здания и здания с металлическим и железобетонным каркасом | 20-35 | 35-50 | 50-60 | 60 |
| 5 | Крупнопанельные жилые здания | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50 |
| 6 | Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | 55 |
| 7 | Легкие склады-навесы с металлическим каркасом и шиферной кровлей | 15-20 | 20-45 | 45-60 | 60 |
| 8 | Склады-навесы из железобетонных элементов | 25-35 | 35-55 | 55-70 | 70 |
| 9 | Трансформаторные подстанции закрытого типа | 35-45 | 45-70 | 70-100 | 100 |
| 10 | Резервуары: |  |  |  |  |
|  | - наземные металлические; | 30-40 | 40-55 | 55-70 | 70 |
|  | - частично заглубленные. | 35-45 | 45-65 | 65-85 | 85 |
| 11 | Газгольдеры. | 30-35 | 35-45 | 45-55 | 55 |
| 12 | Насосные станции: |  |  |  |  |
|  | - наземные кирпичные; | 25-30 | 30-40 | 40-50 | 50 |
|  | - наземные железобетонные; | 25-35 | 35-45 | 45-55 | 55 |
|  | - полузаглубленные железобетонные. | 35-40 | 40-50 | 50-65 | 65 |
| 13 | Открытое распределительное устройство. | 20-25 | 25-35 | 35-55 | 55 |
| 14 | Крановое оборудование. | 35-40 | 40-50 | 50-60 | 60 |
| 15 | Трубопроводы: |  |  |  |  |
|  | - наземные; | 35-45 | 45-60 | 60-80 | 80 |
|  | - на металлических или железобетонных эстакадах | 35-40 | 45-60 | 60-80 | 80 |
| 16 | Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | 50 |
| 17 | Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | 60 |
| 18 | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | 50 |

Непосредственной угрозы для объектов строительства данное стихийное явление природы не представляет, возможны слабые разрушения непосредственно в полосе смерча.

Выпадение снега - конструкции кровли зданий рассчитаны на расчётное значение  снеговых нагрузок - 180 кгс/м2, установленных СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" для данной территории.

Сильные морозы - производительность системы отопления в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" рассчитаны исходя из температур наружного воздуха -290 С в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций выбраны в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012  "Строительная климатология" для климатического пояса, соответствующего условиям сельского поселения).

Грозовые разряды - согласно требованиям РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений", СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" предусмотреть защиту объектов проектируемой территории от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки сельского поселения. Для данной территории  сельского поселения удельная плотность ударов молнии в землю составляет более 5,1 ударов на 1 км2 в год (исходя из среднегодовой продолжительности гроз – 60 часов в год).

Гроза как опасное явление природы по наносимому ущербу и жертвам занимает одно из первых мест.

С грозами связана гибель людей и животных, поражение садов и посевов, лесные пожары на огромных территориях, особенно в засушливые периоды, нарушение линий электропередачи и связи.

Грозы обычно сопровождаются ливнями, градобитиями, пожарами, резким усилением ветра.

Интенсивная грозовая деятельность характеризуется разрядами молний, в том числе и шаровых, и их вторичными проявлениями.

В результате этого на территории сельского поселения могут возникнуть пожары в топливном хозяйстве, произойти повреждения зданий, разрушения установок и оборудования. Среди производственного персонала могут быть пострадавшие.

Снегопады оказывают существенное влияние на функционирование территории. На равнинах они вызывают разрушение ЛЭП, воздушных линий связи при налипании снега. Частые интенсивные снегопады резко увеличивают снегозапасы, что создает благоприятные условия для формирования мощных весенних половодий.

На автомобильных и железных дорогах интенсивные снегопады оказывают парализующее воздействие.

Сильные метели оказывают существенное влияние на функционирование территории. На равнинах они вызывают разрушение воздушных линий связи, ЛЭП, приводят к перебоям в движении автомобильного и железнодорожного транспорта, могут быть причиной разрушений жилых и административных зданий.

Одной из важнейших характеристик метелевой деятельности является перенос снега, который определяет дальность видимости, освещенность, поступление твердых осадков на вертикальную и наклонную поверхность и величину снегозаносов.

Опасность и риск экстремально низких температур воздуха способствует не только неблагоприятным условиям проживания, дополнительным расходам во время отопительного сезона, но и создает условия для возникновения ЧС.

Помимо жилищно-коммунального хозяйства сильные морозы могут создать ЧС на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Опасность экстремально низких температур воздуха характеризуется числом дней за год с температурой воздуха ниже 30°С.

Риск экстремально низких температур для сельского поселения, где 1 раз в 10 лет и чаще  наблюдаются морозы с температурой воздуха на 200 С ниже средней январской.

Понижение температуры воздуха до критических отметок в зимнее время могут вызвать нарушение водоснабжения и энергоснабжения, вывести из строя котельные, затруднить работу автотранспорта, привести к понижению температуры в рабочих и служебных помещениях.

3.4 Природные пожары

На территории сельского поселения весной (апрель-май) возникают верховые пожары сухой травы, тростника, молодых посадок хвойных пород.

Низовые, верховые лесные, торфяные пожары на территории сельского поселения возникают в июле, первой половине августа.

Чаще возникают лесные, торфяные пожары. Сложно ликвидировать лесные, торфяные пожары, где отсутствуют лесные дороги. Очень высок уровень возгораемости лесов в период сухого лета.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, незатушенная спичка, искры из глушителя автомобиля);

- весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах, а также стерни на полях);

- нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями;

- грозовые разряды.

Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, прекращению речного судоходства, ухудшению состояния здоровья людей.

Уровень опасности природных пожаров – низкий:

- уровень пожарной опасности - 1 балл;

- заторфованность территории – 0,1-1%;

- среднегодовая площадь одного пожара – 3,1 га;

- значение интегрального показателя опасности торфяных пожаров Кпос. - менее 6;

- частота пожаров леса  (число случаев на 1 млн. га площади лесного фонда) – 37,4.

3.5 Результаты анализа возможных источников ЧС природного характера

Согласно СНиП 22.01-95 "Геофизика опасных природных воздействий" по оценке сложности природных условий территория МО "Победа"  сельского поселения относится к категории простых.

С инженерно-геологической точки зрения рассматриваемый район относится к числу благоприятных для строительства.

Явлений карста, оползней, суффозии, проседания грунтов не отмечается.

Проектируемая территория не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, выполнение норм проектирования, установленных СП 14.13330.2011 "Строительство в сейсмических районах" не требуется.

Снежные заносы и понижение температуры воздуха до критических отметок в зимнее время могут вызвать нарушение водоснабжения и энергоснабжения, вывести из строя котельные, затруднить работу автотранспорта, привести к понижению температуры в рабочих и служебных помещениях.

Опасные природные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территории отсутствуют.

При строительстве не требуется выполнение  мероприятий, предусмотренных СП 116.13330.2012 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов" и СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления".

4 Перечень возможных источников ЧС техногенного характера

При прогнозировании чрезвычайных ситуаций определяются:

- показатели степени риска для населения в связи с возможными ЧС;

- опасность, которую представляет чрезвычайная ситуация в общем (интегральном) риске чрезвычайных ситуаций.

Для установления степени риска чрезвычайных ситуаций определяются:

- расчетные сценарии возможных крупных аварий, приводящих к чрезвычайным ситуациям, (условия возникновения, поражающие факторы, продолжительность их воздействия и масштабы);

- частоты или вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций по каждому из выбранных расчетных сценариев;

- границы зон, в пределах которых может осуществляться поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации;

- распределение людей (обслуживающего персонала и населения) на территории, в пределах которой может осуществляться поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации.

Для определения зон действия основных поражающих факторов  использовались следующие методики:

1. Приказ МЧС России от 10.07.2009 г. № 404 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах".

2. "Методика оценки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах" ("Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС", книга  2, МЧС России, 1994).

3. РД 03-409-01. "Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей".

4. Приложение №3 "Расчет участвующей во взрыве массы вещества и радиусов зон разрушения" к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.03.2013 г. №96.

5. "Руководство по определению зон воздействия опасных факторов аварий с сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на объектах железнодорожного транспорта" (Утверждено Заместителем Министра путей сообщения России 20.11.1997 г., Согласовано Заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) 24.10.1997 г.).

6. СП 12.13130.2009. "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".

7. ГОСТ 12.1.004-91*. "Пожарная безопасность. Общие требования".

8. ГОСТ Р 12.3.047-98.  "Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля".

4.1 Аварии на химически опасных объектах

Химически опасные объекты - аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) - на территории МО сельского поселения "Победа" отсутствуют.

4.2 Аварии на пожаровзрывоопасных объектах

Пожаровзрывоопасные объекты - пожары и взрывы - на территории МО сельского поселения "Победа".  В д. Бахмутово расположена АЗС.

Аварии на АЗС, связанные с использованием нефтепродуктов.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с емкостями ЛВЖ рассчитаны для следующих условий:

- тип вещества - ЛВЖ (бензин);

- емкость подземная с ЛВЖ – 60 (73) м3  (АЗС);

- автомобильная цистерна (топливозаправщик) - 8 м3 (11 м3);

- разлитие на подстилающую поверхность (асфальт) - свободное;

- толщина слоя разлития – 0,05 м;

- территория - слабозагроможденная;

- происходит разрушение емкости с уровнем заполнения - 85 %;

- температура воздуха - +200 С; почвы - +150 С;

- скорость приземного ветра – 0,25-1 м/сек.;

- класс пожара - В;

- при горении - ЛВЖ выгорает полностью.

С№4.2.1. Разрушение подземного резервуара с  бензином на АЗС; образование разлива бензина  в обваловании;  рассеивание паров бензина  в окружающей среде; токсическое поражение персонала и населения.

С№4.2.2. Разрушение подземного резервуара с  бензином на АЗС; образование разлива бензина  в обваловании;   воздействие источника зажигания; пожар разлива; тепловое поражение персонала и населения.

С№4.2.3. Разрушение подземного резервуара с  бензином на АЗС; образование разлива бензина  в обваловании;   образование облака ТВС; воздействие источника зажигания; взрыв облака ТВС; избыточное давление, тепловое поражение персонала и населения.

С№4.2.4. Разрушение автоцистерны с бензином на АЗС; образование разлива бензина на сливной площадке;  загрязнение почвы; рассеивание паров бензина в окружающей среде; токсическое поражение персонала и населения.

С№4.2.5. Разрушение автоцистерны с бензином на АЗС; образование разлива бензина на сливной площадке;  воздействие источника зажигания; факельное горение;  пожар разлива;  тепловое  поражение персонала населения.

С№4.2.6. Разрушение автоцистерны с бензином на АЗС; образование разлива бензина на сливной площадке;  образование облака ТВС; воздействие источника зажигания; взрыв облака ТВС; избыточное давление; тепловое поражение персонала населения.

Анализ опасностей, связанных с авариями на АЗС, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования АЗС и автоцистерн, доставляющих топливо на АЗС. Характеристики зон поражения при авариях с ЛВЖ представлены в  таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1 Характеристики зон поражения при авариях с ЛВЖ

| Показатели | ЛВЖ - бензин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем резервуара, м3/т | 8/6,616 | 11/8,47 | 60/46,2 | 73/56,21 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 5,236 | 7,2 | 39,27 | 47,78 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 10,4 | 12,2 | 28,5 | 31,4 |
| Площадь разлития, м2 | 340 | 4676,5 | 2550 | 3103 |
| Доля массы топлива, участвующая во взрыве | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Масса топлива, участвующая во взрыве, т | 0,105 | 0,144 | 0,785 | 0,956 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 11 | 12 | 22 | 24 |
| Зона сильных разрушений, м | 28 | 31 | 55 | 59 |
| Зона средних разрушений, м | 49 | 54 | 96 | 102 |
| Зона слабых разрушений, м | 122 | 135 | 240 | 256 |
| Зона "расстекления" (50%), м | 192 | 213 | 378 | 404 |
| Порог поражения, м | 24 | 27 | 48 | 51 |
| 1% пораженных, м | 19 | 21 | 37 | 39 |
| 10% пораженных, м | 17 | 19 | 33 | 35 |
| 50% пораженных, м | 16 | 18 | 31 | 33 |
| 90% пораженных, м | 14 | 16 | 28 | 30 |
| 99% пораженных, м | 13 | 15 | 26 | 28 |
| Площадь зоны поражения |  |  |  |  |
| Всего Sп , тыс. км2. | 1,1 | 1,36 | 4,27 | 4,88 |
| 1% пораженных, тыс. км2. | 0,21 | 0,26 | 0,81 | 0,93 |
| 10% пораженных, тыс. км2. | 0,1 | 0,12 | 0,37 | 0,43 |
| 50% пораженных, тыс. км2. | 0,18 | 0,22 | 0,68 | 0,78 |
| 90% пораженных, тыс. км2. | 0,08 | 0,1 | 0,31 | 0,35 |
| 99% пораженных, тыс. км2. | 0,54 | 0,67 | 2,09 | 2,39 |
| Зоны воздействия ударной волны на жилые здания |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 18 | 20 | 35 | 37 |
| Зона сильных разрушений, м | 33 | 36 | 64 | 69 |
| Зона средних разрушений, м | 84 | 93 | 166 | 177 |
| Зона слабых разрушений, м | 173 | 192 | 341 | 364 |
| Параметры "огненного шара" ("пламени вспышки") |  |  |  |  |
| Радиус "огненного шара" ("пламени вспышки") "ОШ" ("ПВ"), м | 12,3 | 13,6 | 23,7 | 25,2 |
| Время существования "ОШ" ("ПВ"), сек. | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Скорость распространения пламени, м/сек. | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке "ОШ" ("ПВ"), кВт/м2 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Индекс теплового излучения на кромке "ОШ" ("ПВ") | 1644 | 1784 | 2773 | 2919 |
| Доля людей, поражаемых на кромке "ОШ" ("ПВ"), % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, час:мин.:сек. | 00:01:21 | 00:01:51 | 00:10:07 | 00:12:18 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 29345 | 29345 | 29345 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Выброс "поллютантов" |  |  |  |  |
| Оксид углерода (СО) - угарный газ | 1,3488 | 1,8547 | 10,1160 | 12,3082 |
| Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ | 0,0434 | 0,0596 | 0,3253 | 0,3958 |
| Оксиды азота (NOх) | 0,0655 | 0,0901 | 0,4912 | 0,5976 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2) | 0,0052 | 0,0072 | 0,0390 | 0,0475 |
| Сероводород (H2 S) | 0,0043 | 0,0060 | 0,0325 | 0,0396 |
| Сажа (С) | 0,0064 | 0,0088 | 0,0478 | 0,0582 |
| Синильная кислота (HCN) | 0,0043 | 0,0060 | 0,0325 | 0,0396 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2) | 0,000004 | 0,000006 | 0,000033 | 0,000040 |
| Формальдегид (HCHO) | 0,0023 | 0,0032 | 0,0173 | 0,0211 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3 COOH) | 0,0023 | 0,0032 | 0,0173 | 0,0211 |
| Всего выброшено "поллютантов": | 1,4825 | 2,0386 | 11,1190 | 13,5286 |
| % | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |

Параметры аварийной ситуации в случае возгорания бензина (при устойчивом источнике зажигания) через горловину без раскрытия емкости представлены в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2 - Параметры горения топлива через горловину подземной емкости

| Показатели | ЛВЖ – бензин |  |
| --- | --- | --- |
| Объем резервуара, м3/т | 60/46,2 | 73/ 56,21 |
| Разрушение резервуара с уровнем заполнения, % | 85 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 39,27 | 47,78 |
| Эквивалентный радиус возможного горения, м | 0,6 | 0,6 |
| Площадь возможного пожара при воспламенении ЛВЖ, м2 | 1 | 1 |
| Величина теплового потока на кромке горящего разлития, кВт/м2 | 5 | 5 |
| Ожидаемое время горения, час:мин. | 10:07 | 12:18 |
| Индекс дозы теплового излучения | 537,5 | 537,5 |
| Процент смертельных исходов людей на кромке горения разлития, % | 0 | 70 |
| Выброс "поллютантов" |  |  |
| Оксид углерода (СО) - угарный газ, т | 10,1160 | 12,3082 |
| Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ, т | 0,3253 | 0,3958 |
| Оксиды азота (NOх), т | 0,4912 | 0,5976 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2), т | 0,0390 | 0,0475 |
| Сероводород (H2 S), т | 0,0325 | 0,0396 |
| Сажа (С), т. | 0,0478 | 0,0582 |
| Синильная кислота (HCN), т | 0,0325 | 0,0396 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2), т | 0,000033 | 0,000040 |
| Формальдегид (HCHO), т | 0,0173 | 0,0211 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3 COOH), т | 0,0173 | 0,0211 |
| Всего выброшено поллютантов, т | 11,1190 | 13,5286 |
| % | 28,3 | 28,3 |

4.3 Аварии на радиационно-опасных объектах

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и по перечню исходных данных Главного управления МЧС России по Тверской области исх. №9261-3-2-3 от 12.09.2014 г. муниципальное образование сельское поселение "Победа" Ржевского района  Тверской области расположено в 182 км от радиационно-опасного объекта - аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ -  Калининской АЭС.

При возникновении аварийной ситуации на Калининской АЭС (реакторы ВВЭР-1000 - 4 шт.) – проектируемая территория может оказаться в возможной зоне радиоактивного заражения.

Самые тяжелые аварии связаны с нарушением критичности и самопроизвольным разгоном реактора. В подобных авариях в наибольшей степени разрушается активная зона реактора и наибольшее количество радиоактивности (радиоактивных элементов) попадает во внешнее пространство.

В основу оценок положено, что при разрушении реактора АЭС даже неядерными средствами произойдет "максимальная гипотетическая авария", при которой в окружающую среду будет выброшена 1/3 накопившихся в реакторе радиоактивных веществ; для реактора мощностью 1 ГВт активность выбросов составит 109 Ки.

Для определения мощности дозы радиоактивного загрязнения проектируемой территории при аварии на КАЭС учитывалось:

- количество аварийных реакторов ВВЭР-1000 - 1 шт.;

- время кампании - 3 года;

- доля выхода активности - 30 %;

- категория устойчивости атмосферы - Д-нейтральная (изотермия);

- скорость ветра на высоте 10 м/сек.  -  4 - 4,5 м/сек. (29 км/час);

- температура воздуха – 200 С;

- время подхода радиоактивного облака -  12,63 - 11,23 часа;

- скорость гравитационного оседания частиц  -  0,01 м/сек.

Мероприятия по радиационной защите:

- укрытие в ближайших защитных сооружениях сельского поселения;

- эвакуация и отселение;

- дозиметрический контроль радиационной обстановки и ее прогнозирование;

- оповещение и информирование населения о радиационной обстановке;

- дезактивация территории, объектов, техники и продуктов питания;

- организация медицинской помощи пострадавшим от радиации;

- комплекс лечебно-профилактических мероприятий;

- комплекс санитарно-гигиенических мероприятий;

- пропаганда рационального питания;

- контроль за переработкой и распространением зараженных радионуклидами продуктов;

- компенсация ущерба (специального, экономического, экологического);

- контроль за использованием, распространением и захоронением радиоактивных материалов;

- предотвращение радионуклидов;

- реабилитация тепличных и других сельскохозяйственных предприятий;

- организация агропромышленного производства в условиях радиоактивного заражения.

Вывод.

При возникновении аварийной ситуации на Калининской АЭС территория сельского поселения может оказаться в возможной зоне радиоактивного заражения (загрязнения).

4.4 Аварии на гидродинамически опасных объектах

Гидродинамически опасные объекты - аварии связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования щламохранилищ - на территории МО сельское поселение "Победа" отсутствуют.

4.5 Аварии, на автомобильном транспорте

Аварии, связанные с транспортировкой ЛВЖ, СУГ, АХОВ  автомобильным транспортом.

Административный центр сельского поселения – поселок Победа, расположен в 4 км от автодороги "Осташков – Селижарово – Ржев", по которой перевозятся ЛВЖ, СУГ и АХОВ.

Аварии с химически опасными веществами на рядом расположенной автомобильной "Осташков – Селижарово – Ржев".

С № 4.5.1. Разрушение единичного контейнера V=0,64 м3 (1,0 т) с хлором, перевозимого на автомобиле по автомобильной дороге "Осташков – Селижарово – Ржев", образование зараженного облака; дрейф облака в сторону  сельского поселения "Победа"; химическое заражение; интоксикация населения.

С № 4.5.2. Разрушение автоцистерны V=8,0 м3 (6,2 т) с аммиаком на автомобильной дороге "Осташков – Селижарово – Ржев"; образование зараженного облака; дрейф облака в сторону  сельского поселения "Победа"; химическое заражение; интоксикация населения.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

- Происходит разрушение единичной емкости с уровнем заполнения - 100%.

- Метеорологические условия                                                                 - инверсия*.

- Скорость ветра                                                                                        - 1 м/сек.

- Направление ветра                                 - от ЧС в сторону территории объекта.

- Температура воздуха                                                                              -  +20оС.

- Время от начала аварии                                                                          - 1 час.

- Плотность аммиака (изотермическое хранение, жидкость),  р = 0,771 т/м3.

- Плотность хлора (жидкость),  р = 1,553 т/м3.

С № 4.5.1. Разрушение единичного контейнера V=0,64 м3 (1,0 т) с хлором, перевозимого на автомобиле по автомобильной дороге "Осташков – Селижарово – Ржев", образование зараженного облака; дрейф облака в сторону  сельского поселения "Победа"; химическое заражение; интоксикация населения.

Характеристики возможных зон поражения АХОВ:

- Q0  - количество, выброшенного (разлившегося) при аварии хлора, м3/т   - 0,64/1,0.

- Qэ1 - эквивалентное количество хлора по первичному облаку т, - 0,18.

- Qэ2 - эквивалентное количество хлора по вторичному облаку т, - 0,5491.

- Г1 - глубина зоны заражения первичным облаком хлора, км        - 1,632.

- Г2 - глубина зоны заражения вторичным облаком хлора, км        - 3,316.

- Гпол. – полная глубина зоны заражения облаком хлора, км           - 4,132.

- Sв – возможная площадь зоны заражения облаком хлора, км2         - 26,802.

- Sф – фактичесая площадь зоны заражения облаком хлора, км2       - 1,3831.

- Тавар.  - время, прошедшее после аварии хлора, час – 1,0.

- Тисп.  - время испарения хлора с площади разлива, час – 1,493.

- Пороговая токсодоза хлора, мг×мин. -  0,6.

- Количество хлора, участвующих в аварии - 0,64 м3/1,0 т.

- Количество хлора, участвующих в создании поражающих факторов - 0,64 м3/1,0 т.

- Площадь разлития хлора - 625,0 м2.

- Эквивалентный радиус разлития хлора - 14,1 м.

В результате разрушения единичного контейнера V=0,64 м3 (1,0 т) с хлором, перевозимого на автомобиле по автомобильной дороге "Осташков – Селижарово – Ржев" с хлором в зоне предельной концентрации облака АХОВ окажется вся территория сельского поселения.

С № 4.5.2. Разрушение автоцистерны V=8,0 м3 (6,2 т) с аммиаком на автомобильной дороге "Осташков – Селижарово – Ржев"; образование зараженного облака; дрейф облака в сторону  сельского поселения "Победа"; химическое заражение; интоксикация населения.

Характеристики возможных зон поражения АХОВ:

- Q0 – количество, выброшенного (разлившегося) при аварии аммиака, м3/т  - 8,0/6,2.

- Qэ1 – эквивалентное количество аммиака по первичному облаку т, - 0,0025.

- Qэ2 – эквивалентное количество аммиака по вторичному облаку т, - 0,1803.

- Г1 - глубина зоны заражения первичным облаком аммиака, км        - 0,094;

- Г2 - глубина зоны заражения вторичным облаком аммиака, км        - 1,633;

- Гпол. – полная глубина зоны заражения облаком аммиака, км            - 1,68;

- Sв -  площадь зоны возможного заражения аммиака, км2 – 4,4321.

- Sф - площадь зоны фактического заражения аммиака, км2 – 0,2287.

- Тисп.  - время испарения аммиака с площади разлива, час - 1,362.

- Тзар. -  время подхода облака аммиака, мин. – 17,86.

- Тавар.  - время, прошедшее после аварии аммиака, час – 1,0.

- Пороговая токсодоза аммиака, мг×мин. - 15.

- Количество аммиака, участвующего в аварии - 8,0 м3/6,2 т.

- Количество аммиака, участвующего в создании поражающих факторов - 8,0 м3/6,2 т.

- Площадь разлития аммиака - 387,5 м2.

- Эквивалентный радиус разлития аммиака – 11,11 м.

В результате аварии автомобильной цистерны с аммиаком в зоне предельной концентрации облака АХОВ окажется вся территория сельского поселения.

Характеристика возможных зон поражения АХОВ представлена в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1 -  Характеристика возможных зон поражения АХОВ

Сценарий/ АХОВ; Q0 , т; h, м; Qэ1; Qэ2; Тисп.; Тч : м; Г1; Г2; Гпер.; Гпол.; Sв; Sф. С4.5.1. Хлор; 1; 0,05; 0,18; 0,5491; 1,4933; 1:29; 1,632; 3,316; 5; 4,13224; 26,802; 1,3831. С4.5.2. Аммиак; 6,2; 0,05; 0,0025; 0,1803; 1,362; 1:21; 0,094; 1,633; 5; 1,68038; 4,4321; 0,2287.

Примечание:

- Q0 - количество, выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, м3/т.                                                                       .           - h, - толщина разлития АХОВ, м.

- Qэ1 - эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку , т.

- Qэ2 - эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку,  т.

- Тисп.  - время испарения АХОВ с площади разлива, час.

- Тч  : м - время испарения АХОВ с площади разлива, час:мин.

- Vпер. –  скорость переноса облака, км/час.

- Г1 – глубина заражения первичным облаком АХОВ, км.

- Г2 - глубина заражения первичным облаком АХОВ, км.

- Гпер.  предельно возможная глубина переноса  воздушных масс, км.

- Гпол.  Полная глубина заражения, км.

- Sв -  площадь зоны возможного заражения АХОВ, км2.

- Sф - площадь зоны фактического заражения АХОВ, км2.

Аварии с ЛВЖ, СУГ на рядом расположенной автомобильной дороге "Осташков – Селижарово – Ржев".

Сценарий №4.5.3. Полное разрушение автомобильной цистерны с бензином,  образование разлива бензина на "Осташков – Селижарово – Ржев"; образование облака ТВС; воздействие источника зажигания; взрыв облака ТВС; избыточное давление; пожар; тепловое поражение людей.

Сценарий №4.5.4. Полное разрушение автомобильной цистерны с СУГ,  образование разлива СУГ на "Осташков – Селижарово – Ржев"; образование облака ГВС; воздействие источника зажигания; взрыв облака ГВС; избыточное давление; пожар; тепловое поражение людей.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на пожаровзрывоопасных объектах рассчитаны для следующих условий:

- тип вещества – ЛВЖ (бензин), СУГ;

- емкость автомобильной цистерны с бензином   - 8 м3, 11 м3;

- емкость автомобильной цистерны с СУГ          - 8 м3, 10 м3;

- плотность бензина, ρ  -  0,77 т/м3;

- плотность СУГ, р        -  0,7 т/м3;

- плотность  ДТ, ρ         -  0,83 т/м3;

- разлитие на подстилающую поверхность (асфальт) - свободное;

- толщина слоя разлития – 0,05 м;

- территория - слабозагроможденная;

- происходит разрушение емкости с уровнем заполнения - 85 %;

- температура воздуха - +200 С; почвы - +150 С;

- скорость приземного ветра – 0,25 - 1 м/сек.;

- при горении – ЛВЖ, СУГ выгорают полностью.

Характеристики зон поражения при авариях с СУГ, ЛВЖ представлены в таблице 4.5.2.

Таблица 4.5.2 - Характеристики зон поражения при авариях с СУГ

| Наименование опасного вещества | Бензин СУГ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем резервуара, м3/т | 8/6,616 | 11/8,47 | 8/5,6 | 10/7,0 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 5,236 | 7,2 | 4,76 | 5,595 |
| Эквивалентный радиус разлития | 10,4 | 12,2 | 10,4 | 11,28 |
| Площадь разлития, м2 | 340 | 4676,5 | 340 | 399,64 |
| Доля массы топлива, участвующая во взрыве | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Масса топлива, участвующая во взрыве, т | 0,106 | 0,144 | 0,10 | 0,119 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 11 | 12 | 11 | 12 |
| Зона сильных разрушений, м | 28 | 31 | 28 | 29 |
| Зона средних разрушений, м | 49 | 54 | 48 | 51 |
| Зона слабых разрушений, м | 122 | 135 | 119 | 126 |
| Зона "расстекления" (50%), м | 192 | 213 | 188 | 199 |
| Порог поражения, м | 24 | 27 | 24 | 25 |
| 1% пораженных, м | 19 | 21 | 18 | 20 |
| 10% пораженных, м | 17 | 19 | 17 | 18 |
| 50% пораженных, м | 16 | 18 | 16 | 17 |
| 90% пораженных, м | 14 | 16 | 14 | 15 |
| 99% пораженных, м | 13 | 15 | 13 | 14 |
| Площадь зоны поражения |  |  |  |  |
| Всего Sп , тыс. км2 | 1,1 | 1,36 | 1,066 | 1,199 |
| 1% пораженных, тыс. км2 | 0,21 | 0,26 | 0,203 | 0,228 |
| 10% пораженных, тыс. км2 | 0,1 | 0,12 | 0,093 | 0,105 |
| 50% пораженных, тыс. км2 | 0,18 | 0,22 | 0,171 | 0,192 |
| 90% пораженных, тыс. км2 | 0,08 | 0,1 | 0,077 | 0,087 |
| 99% пораженных, тыс. км2 | 0,54 | 0,67 | 0,522 | 0,587 |
| Зоны воздействия ударной волны на жилые здания |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 18 | 20 | 17 | 18 |
| Зона сильных разрушений, м | 33 | 36 | 32 | 34 |
| Зона средних разрушений, м | 84 | 93 | 83 | 88 |
| Зона слабых разрушений, м | 173 | 192 | 170 | 180 |
| Параметры "пламени вспышки", ("ПВ") "огненного" шара ("ОШ") |  |  |  |  |
| Радиус "пламени вспышки" ("ПВ"), "огненного шара" ("ОШ"), м | 12,3 | 13,6 | 12,11 | 12,81 |
| Время существования "ОШ" ("ПВ"), сек. | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Скорость распространения пламени, м/сек. | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ (ПВ), кВт/м2 | 130 | 130 | 187 | 187 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ (ПВ) | 1647,8 | 1784,4 | 2635,5 | 2754,013 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ (ПВ), % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, час:мин.:сек. | 00:01:21 | 00:01:51 | 00:02:01 | 00:02:23 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 104 | 150 | 150 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 29345 | 47650 | 29345 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 79 | 100 | 100 |
| Выброс "поллютантов" |  |  |  |  |
| Оксид углерода (СО) - угарный газ. | 1,3488 | 1,8547 | - | - |
| Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ. | 0,0434 | 0,0596 | - | - |
| Оксиды азота (NOх). | 0,0655 | 0,0901 | - | - |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2). | 0,0052 | 0,0072 | - | - |
| Сероводород (H2 S). | 0,0043 | 0,0060 | - | - |
| Сажа (С). | 0,0064 | 0,0088 | - | - |
| Синильная кислота (HCN). | 0,0043 | 0,0060 | - | - |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2) . | 0,000004 | 0,000006 | - | - |
| Формальдегид (HCHO). | 0,0023 | 0,0032 | - | - |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3 COOH). | 0,0023 | 0,0032 | - | - |
| Всего выброшено поллютантов: | 1,4825 | 2,0386 | - | - |
| % | 28,3 | 28,3 | - | - |

4.6 Аварии на железнодорожном транспорте

Железнодорожный транспорт на территории МО сельское поселение "Победа" отсутствует. Вдоль юго-восточной границы поселения проходит железная дорога "Лихославль – Торжок – Ржев – Вязьма".

4.7 Аварии на речном транспорте

Речной транспорт на территории МО сельское поселение "Победа" отсутствует.

4.8 Аварии на трубопроводном транспорте

Аварии, связанные с транспортировкой природного газа по магистральному и межпоселковому газопроводу

С№4.8.1. Разрушение магистрального газопровода высокого давления "Ямал – Европа" при производстве несанкционированных земляных работ, образование выброса природного газа, рассеивание газа в окружающей среде, образование смеси ГВС, взрыв газовоздушной смеси, образование мест горящего технологического оборудования, пожар с последующим вовлечением технологического оборудования и поражением обслуживающего персонала.

С№4.8.2. Разрушение межпоселкового газопровода среднего давления при производстве несанкционированных земляных работ, образование выброса природного газа, рассеивание газа в окружающей среде, образование смеси ГВС, взрыв газовоздушной смеси, образование мест горящего технологического оборудования, пожар с последующим вовлечением технологического оборудования и поражением обслуживающего персонала.

С№4.8.3. Разрушение газопровода низкого давления, проходящего по улицам деревень сельского поселения при производстве несанкционированных земляных работ, образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде, образование смеси ГВС, взрыв газовоздушной смеси, образование мест горящего технологического оборудования, пожар с последующим вовлечением технологического оборудования и поражением обслуживающего персонала.

Аварийные ситуации на МГ "Ямал-Европа" и межпоселковом газопроводе среднего и низкого давления.

Возможными причинами возникновения аварий, непосредственно связанных с выбросом газа, приводящим к возникновению ЧС, могут быть следующие события:

- разрушение (разгерметизация) газопроводов;

- разрушение (разгерметизация) запорной арматуры.

Приведенные события, в свою очередь, могут произойти по следующим причинам:

- несанкционированные земляные работы;

- коррозийное разрушение стенок газопроводов;

- разрушения арматуры, фланцевых соединений из-за износа, некачественного монтажа или ремонта.

В качестве расчетных вариантов выбраны следующие ситуации развития аварии на газопроводе высокого, среднего и низкого давления. Разрушение газопровода на линейном участке.

В течение 3-х мин., автоматическая блокировка на газопроводе не сработала (падение давления в газопроводе не превышает от нормы).

На открытом пространстве при данных условиях в образовании ГВС участвует до 0,1 массы газа:

- сценарий №4.8.1 - P=10,0 МПа, Ø 1400×10 мм;

- сценарий №4.8.2 - P=0,3 МПа, Ø 110×6,3 мм;

- сценарий №4.8.3 - P=0,003 МПа, Ø 63×5,8 мм.

Исходные данные для расчета:

- тип (класс) взрывоопасного вещества - метан (4 класс);

- плотность вещества – 0,73 кг/нм3;

- класс окружающего пространства - слабо загроможденное (4 класс);

- температура воздуха - +200 С;

- режим взрывного превращения облака - 6 режим.

Возможные зоны поражения при разрушении газопровода на линейном участке представлены в таблице 4.8.1.

Таблица 4.8.1 - Возможные зоны поражения при разрушении газопровода

| Параметры | С№4.8.1 | С№4.8.2 | С№4.8.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление газа в газопроводе, кПа | 10000 | 300 | 2,7 |
| Наружный диаметр газопровода, мм | 1400 | 110 | 63 |
| Масса газа, участвующая в аварии, кг | 1615,18 | 3,2 | 2,1 |
| Доля участия газа в формировании поражающих факторов взрыва, % | 10 | 10 | 10 |
| Масса газа, участвующая в создании поражающих факторов, кг | 161,52 | 0,32 | 0,21 |
| Зоны воздействия ударной волны на здания, сооружения и персонал |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 9 | 5 | 4 |
| Зона сильных разрушений, м | 22 | 13 | 11 |
| Зона средних разрушений, м | 49 | 28 | 25 |
| Зона слабых разрушений, м | 125 | 72 | 63 |
| Зона "расстекления" (50%), м | 206 | 119 | 103 |
| Порог поражения, м | 24 | 14 | 3 |
| 1% пораженных, м | 21 | 12 | 2 |
| 10% пораженных, м | 20 | 11 | 2 |
| 50% пораженных, м | 18 | 11 | 2 |
| 90% пораженных, м | 16 | 9 | 2 |
| 99% пораженных, м | 15 | 14 | 2 |
| Параметры "пламени вспышки" |  |  |  |
| Радиус "пламени вспышки", м | 14,16 | 8,36 | 7,291 |
| Время существования "пламени вспышки", сек. | 3 | 2 | 2 |
| Скорость распространения "пламени вспышки", м/сек. | 32 | 24 | 23 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке "пламени вспышки", кВт/м2 | 200 | 200 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке "пламени вспышки" | 3267,8 | 2143,5 | 1921,1 |
| Доля людей, поражаемых на кромке "пламени-вспышки", % | 0 | 0 | 0 |

4.9 Результаты расчетов поражающих факторов возможных источников ЧС техногенного характера

1. Наиболее опасный сценарий №4.8.1. Разрушение магистрального газопровода высокого давления "Ямал – Европа" при производстве несанкционированных земляных работ, образование выброса природного газа, рассеивание газа в окружающей среде, образование смеси ГВС, взрыв газовоздушной смеси, образование мест горящего технологического оборудования, пожар с последующим вовлечением технологического оборудования и поражением обслуживающего персонала.

Количество опасных  веществ, участвующего в аварии – 1,615 т,  участвующего в создании поражающих факторов – 0,162 т.

Радиус зоны поражения воздушной ударной волны: полные – 9 м; сильные – 22 м; средние – 49 м; слабые – 125 м. Порог поражения людей составит – 24 м. Поражение людей: (1%) – 21 м;  (10%) – 20 м;  (50%) – 18 м;  (90%) – 16 м;  (99%) – 15 м. Радиус "пламени-вспышки" – 14,16 м. Индекс теплового излучения на кромке "пламени вспышки" – 3267,8.

Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке пламени-вспышки - 200 кВт/м2.

2. Опасный №4.2.6. Разрушение автоцистерны с бензином на АЗС; образование разлива бензина на сливной площадке;  образование облака ТВС; воздействие источника зажигания; взрыв облака ТВС; избыточное давление; тепловое поражение персонала населения.

Количество опасных  веществ, участвующего в аварии – 5,236 т,  участвующего в создании поражающих факторов – 0,105 т.

Радиус зоны поражения воздушной ударной волны: полные – 11 м; сильные – 28 м; средние – 49 м; слабые – 122 м. Порог поражения людей составит – 24 м. Поражение людей: (1%) – 19 м;  (10%) – 17 м;  (50%) – 16 м;  (90%) – 14 м;  (99%) – 13 м. Радиус "пламени-вспышки" – 12,3 м. Индекс теплового излучения на кромке "пламени вспышки" – 1644.

Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке пламени-вспышки - 130 кВт/м2.

3. Сценарий №4.5.1. Разрушение единичного контейнера V=0,64 м3 (1,0 т) с хлором, перевозимого на автомобиле по автомобильной дороге "Осташков – Селижарово – Ржев", образование зараженного облака; дрейф облака в сторону  сельского поселения "Победа"; химическое заражение; интоксикация населения.

Характеристики возможных зон поражения АХОВ:

- Q0  - количество, выброшенного (разлившегося) при аварии хлора, м3/т   - 0,64/1,0.

- Qэ1 - эквивалентное количество хлора по первичному облаку т, - 0,18.

- Qэ2 - эквивалентное количество хлора по вторичному облаку т, - 0,5491.

- Г1 - глубина зоны заражения первичным облаком хлора, км        - 1,632.

- Г2 - глубина зоны заражения вторичным облаком хлора, км        - 3,316.

- Гпол. – полная глубина зоны заражения облаком хлора, км           - 4,132.

- Sв – возможная площадь зоны заражения облаком хлора, км2         - 26,802.

- Sф – фактичесая площадь зоны заражения облаком хлора, км2       - 1,3831.

- Тавар.  - время, прошедшее после аварии хлора, час – 1,0.

- Тисп.  - время испарения хлора с площади разлива, час – 1,493.

- Пороговая токсодоза хлора, мг×мин. -  0,6.

- Количество хлора, участвующих в аварии - 0,64 м3/1,0 т.

- Количество хлора, участвующих в создании поражающих факторов - 0,64 м3/1,0 т.

- Площадь разлития хлора - 625,0 м2.

- Эквивалентный радиус разлития хлора - 14,1 м.

В результате разрушения единичного контейнера V=0,64 м3 (1,0 т) с хлором, перевозимого на автомобиле по автомобильной дороге "Осташков – Селижарово – Ржев" с хлором в зоне предельной концентрации облака АХОВ окажется вся территория сельского поселения.

4. Сценарий №4.5.2. Разрушение автоцистерны V=8,0 м3 (6,2 т) с аммиаком на автомобильной дороге "Осташков – Селижарово – Ржев"; образование зараженного облака; дрейф облака в сторону  сельского поселения "Победа"; химическое заражение; интоксикация населения.

Характеристики возможных зон поражения АХОВ:

- Q0 – количество, выброшенного (разлившегося) при аварии аммиака, м3/т  - 8,0/6,2.

- Qэ1 – эквивалентное количество аммиака по первичному облаку т, - 0,0025.

- Qэ2 – эквивалентное количество аммиака по вторичному облаку т, - 0,1803.

- Г1 - глубина зоны заражения первичным облаком аммиака, км        - 0,094;

- Г2 - глубина зоны заражения вторичным облаком аммиака, км        - 1,633;

- Гпол. – полная глубина зоны заражения облаком аммиака, км            - 1,68;

- Sв -  площадь зоны возможного заражения аммиака, км2 – 4,4321.

- Sф - площадь зоны фактического заражения аммиака, км2 – 0,2287.

- Тисп.  - время испарения аммиака с площади разлива, час - 1,362.

- Тзар. -  время подхода облака аммиака, мин. – 17,86.

- Тавар.  - время, прошедшее после аварии аммиака, час – 1,0.

- Пороговая токсодоза аммиака, мг×мин. - 15.

- Количество аммиака, участвующего в аварии - 8,0 м3/6,2 т.

- Количество аммиака, участвующего в создании поражающих факторов - 8,0 м3/6,2 т.

- Площадь разлития аммиака - 387,5 м2.

- Эквивалентный радиус разлития аммиака – 11,11 м.

В результате аварии автомобильной цистерны с аммиаком в зоне предельной концентрации облака АХОВ окажется вся территория сельского поселения.

5. Сценарий №4.5.4. Полное разрушение автомобильной цистерны с СУГ,  образование разлива СУГ на "Осташков – Селижарово – Ржев"; образование облака ГВС; воздействие источника зажигания; взрыв облака ГВС; избыточное давление; пожар; тепловое поражение людей.

Количество опасных  веществ, участвующего в аварии – 4,76 т,  участвующего в создании поражающих факторов – 0,1 т.

Радиус зоны поражения воздушной ударной волны: полные – 11 м; сильные – 28 м; средние – 48 м; слабые – 119 м. Порог поражения людей составит – 24 м. Поражение людей: (1%) – 18 м;  (10%) – 17 м;  (50%) – 16 м;  (90%) – 14 м;  (99%) – 13 м. Радиус "огненного шара" – 12,1 м. Индекс теплового излучения на кромке "огненного шара" – 2635,5.

Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке пламени-вспышки - 187 кВт/м2.

6. При возникновении аварийной ситуации на Калининской АЭС  проектируемая территория может оказаться в зоне сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

7. Границы возможных зон поражающих факторов аварий на территории сельского поселения отражены на схеме "Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (приложение А).

8. Условия эксплуатации опасных производственных объектов сельского поселения соответствуют действующим нормам и правилам в области промышленной безопасности, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий.

9. Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения аварий на потенциально опасных объектах сельского поселения невозможно, население, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях на территории сельского поселения и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

5 Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера

Основными источниками санитарно-эпидемиологического загрязнения территории являются кладбища, скотомогильники, "несанкционированные" свалки и места временного хранения ТБО. В почвах, загрязненных органическими веществами, длительное время могут сохраняться возбудители инфекционных заболеваний - брюшного тифа, сибирской язвы, дизентерии, бруцеллеза.

5.1 Аварии на биологически опасных объектах

Объекты специального назначения

На территории сельского поселения "Победа" размещены 6 кладбищ и 4 скотомогильника (сибиреязвенных нет).

Кладбища расположены рядом с населенными пунктами Поволжье, Першино, Борисово, Митьково, Кокошилово, Филькино.

Скотомогильники размещены рядом с населёнными пунктами Победа, Образцово, Парихино (биотермическая яма), Бахмутово.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. № 74 скотомогильники с захоронением в ямах относятся к предприятиям I-ого класса опасности; скотомогильники с биологическими камерами – к предприятиям II класса.

В 4 км к северо-западу от сельского поселения "Победа" к автодороге "Ржев - Леонтьево" примыкает полигон твердых бытовых отходов (ТБО).

Одним из источников биолого-социальных ЧС является сибирская язва.

Сибирская язва - особо опасная, остро протекающая инфекционная болезнь, поражающая все виды теплокровных домашних и диких животных, опасна для человека. Возбудитель сибирской язвы длительное время сохраняется во внешней среде.

Во внешней среде бациллы сибирской язвы устойчивы к высушиванию, воздействию как низких, так и высоких температур, к ультрафиолетовому облучению и большинству дезинфиктантов.

Сибиреязвенные капсулы сохраняют свою активность и болезнетворность в течение десятков лет. Известны факты повторных вспышек болезни через 150 лет, в результате вскрытия сибиреязвенных скотомогильников.

Установлено, что в богатых гумусом почвах бациллы сибирской язвы не только сохраняются длительное время, но и способны размножаться.

Вспышка сибирской язвы - чрезвычайная ситуация.

Устанавливается карантин в неблагополучных пунктах, вводится ограничения в хозяйствах угрожаемой зоны.

Наиболее распространенными в настоящее время сооружениями по обезвреживанию удаляемых из территории сельского поселения ТБО являются полигоны.

Полигоны - комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

5.2 Природные очаги инфекционных болезней

За последние 10 лет на территории сельского поселения эпидемий, эпизоотий и эпифитотей не регистрировалось.

На территории сельского поселения "Победа" размещены 2 кладбища и 4 скотомогильника ( сибиреязвенных - нет).

В соответствии со СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" кладбище традиционного захоронения рассчитывается 0,24 га на тыс. чел.

6 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

6.1 Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности

В соответствии с письмом  исх. №91/02-19  от  15.08.2014 г. Главы администрации МО СП "Победа" Ржевского района Тверской области представлены сведения "О силах и средствах ликвидации ЧС МО СП "Победа" (текстовое дополнение 8.3).

Пожарная охрана территории сельского поселения осуществляет ПЧ-12, ПЧ-62, находящимися в г. Ржеве.

Нормативный радиус выезда пожарных – 20 мин. (по району), 10 мин. – город (по регламенту № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

Противопожарное водоснабжение для населенных пунктов сельского поселения "Победа" осуществляется из естественных (река Волга, озера) и искусственных (пруды, пожарные гидранты) источников.

В населенных пунктах, вблизи которых расположены лесные массивы, установлены самодельные рынды для оповещения жителей.

В административных зданиях, на объектах здравоохранения, образования и культуры имеются огнетушители.

Территорий, подверженных затоплению и подтоплению вследствие паводков, половодья и возможных гидродинамических аварий в сельском поселении нет.

В сельском поселении телефонизированы все населенные пункты с постоянным проживанием населения, развешены телефоны экстренных служб.

В состав средств оповещения входят:

- сирена ручная механическая LK-120;

- для оповещения работников и служб создана ЕДДС.

Нештатных аварийно-спасательных формирований – 1 единица, в количестве 2 человек.

Система оповещения ГО сельского поселения "Победа" осуществляется с использованием средств теле- и радиосвязи.

На 15.08.2014 года обстановка в поселении спокойная.

Силы и средства организаций:

- участковый на сельское поселение – 1 человек;

- служба питания представлена 8 магазинами (ИП);

- медицинская служба – 5 ФАП, 1 Офис врача общей практики;

- аварийно-техническая группа на базе МУП ЖКХ "Сервис".

6.2 Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут.

Пожарная охрана территории МО сельского поселения Победа осуществляется ПЧ-12, ПЧ-62, расположенными в г. Ржеве.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории поселения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности (СП 11.13130.2009. "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения". Изменение №1 к СП 11.13130.2009 (введен в действие с 20.06.2011).

.

Проектируемое пожарное депо должно размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общего значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

6.3  Мероприятия, предусмотренные проектом по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории

В соответствии с "Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ при территориальном планировании генеральных планов сельских и городских поселений муниципальных образований области Главное управление МЧС России по Тверской области в своем письме исх. №3387-2-5-3 от 26.04.2011 г. (дополнение 8.2) рекомендует предусмотреть исполнение требований пожарной  безопасности, в части:

- размещения (дислокации) подразделений пожарной охраны, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут, и в городских поселениях 10 минут;

- застройки населенных пунктов преимущественно зданиями (сооружениями) с высокой устойчивостью при пожаре, преимущественно I, II степени огнестойкости;

- наличия прямой телефонной связи с пожарными частями на объектах с массовым пребыванием людей, социально значимых, взрывопожароопасных и критически важных для национальной безопасности РФ;

- обеспечение необходимых расстояний от границ опасных производственных объектов, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются и уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности до зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха;

- соблюдение необходимых противопожарных разрывов при определении границ застройки;

- организацию подъездов и проездов для пожарной автотехники;

- обеспечение наружного противопожарного водоснабжения как правило от городских (сельских) водопроводных сетей и (или) при обосновании от противопожарных емкостей (резервуаров).

7 Перечень федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов, документов в области стандартизации и иных документов, использованных при разработке  мероприятий ГОЧС

Федеральные законы

"Градостроительный Кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

"Земельный кодекс РФ" от 25.10.2001  №136-ФЗ.

"Водный кодекс РФ" от 03.06.2006 №74-ФЗ.

"Лесной кодекс РФ" от 04.12.2006 №200-ФЗ.

"О землеустройстве" от 18.06.2001 №78-ФЗ.

"О гражданской обороне" от 12.02.1998 № 28-ФЗ.

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 № 68-ФЗ.

"О безопасности" от 05.03.1992 № 2446-1.

"О пожарной безопасности" от 21.12.1994  № 69-ФЗ.

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г.     № 123-ФЗ.

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30 декабря 2009 г.     № 384-ФЗ.

"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 №116-Ф3.

"О военном положении" от 30.01.2002  № 1-ФЗ.

"О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" от 21 июля 2011 г. №256-ФЗ.

"О борьбе с терроризмом" от 25.07.1998 г. № 130-ФЗ.

"О противодействии терроризму" от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ.

"О радиационной безопасности населения" от 09.01.1996 № 3-ФЗ.

"Об обороне" от 31.05.1996 № 61-ФЗ.

"О чрезвычайном положении" от 16.05.2001 № 3-ФЗ.

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 №257-ФЗ.

Постановления Правительства Российской  Федерации

"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" от 16.02.2008 № 87.

"О внесении изменения в положение о составе разделов  проектной документации и требованиях к их содержанию" от 21 декабря 2009 г. №1044.

"О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" от 5 марта 2007 г. № 145.

"О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" от 30.12.2003 № 794.

"О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" от 29.11.1999 № 1309.

"О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне" от 19.9.1998  №1115.

"О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне" от 03.10.1998 №1149.

"О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов" от 01.03.1993 № 178.

"О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24.03.1997 №334.

"О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" от 03.08.1996 № 924.

"О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 мая 2007 г. № 304.

"О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 10.11.1996 № 1340.

"О создании запасов средств индивидуальной защиты для персонала объекта" от 15.04.1994  №330-15 и 14.05.1997 №570-27.

"Мероприятия по исключению постороннего вмешательства в деятельность объекта, предупреждению террористических актов"  от 22.09.2004 №579/37.

"О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам" от 15 февраля 2011 г. № 73.

"Об утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" от 01.12.2005 № 712.

Методические и руководящие документы

"Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов", утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244.

"Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах", приказ МЧС России от 10.07.2009 № 404.

"Методика оценки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах" ("Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС", книга  2, МЧС России, 1994).

РД 03-409-01. "Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей".

Приложение №3. "Расчет участвующей во взрыве массы вещества и радиусов зон разрушения" к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.03.2013 №96.

"Руководство по определению зон воздействия опасных факторов аварий с сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на объектах железнодорожного транспорта" (Утверждено Заместителем Министра путей сообщения России 20.11.1997, Согласовано Заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) 24.10.1997).

ГОСТ 12.1.004-91*. "Пожарная безопасность. Общие требования".

ГОСТ Р 12.3.047-98.  "Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля".

Нормативно-технические документы

СНиП 2.01.51-90. "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны".

СНиП 2.01.53-84. "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства".

СНиП 2.06.15-85. "Инженерная защита территории от затопления и подтопления".

СП 21.13330.2012. "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах". Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91.

СП 42.13330.2011. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

СП 30.13330.2012. "Внутренний водопровод и канализация зданий". Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.

СП 31.13330.2012. "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.

СП 1.13130.2009. "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". Изменение №1 к СП 1.13130.2009 (введен в действие с 01.02.2011).

СП 2.13130.2012. "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости. Требования пожарной безопасности" (введен в действие с 01.12.2012).

СП 3.13130.2009. "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".

СП 4.13130.2013. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". Утвержден и введен в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. № 288. Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 18 июня 2013 г.

СП 5.13130.2009. "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические". Изменение №1 к СП 5.13130.2009 (введен в действие с 20.06.2011).

СП 6.13130.2013. "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности".

СП 7.13130.2013. "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования".

СП 8.13130.2009. "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. Изменение №1 к СП 8.13130.2009 (введен в действие с 01.02.2011).

СП 9.13130.2009. "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации".

СП 10.13130.2009. "Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности". Изменение №1 к СП 10.13130.2009 (введен в действие с 01.02.2011).

СП 11.13130.2009. "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения". Изменение №1 к СП 11.13130.2009 (введен в действие с 20.06.2011).

СП 12.13130.2009. "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности". Изменение №1 к СП 12.13130.2009 (введен в действие с 01.02.2011).

ГОСТ 12.1.004-91*. Пожарная безопасность. Общие требования.

"Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время". Приказ МЧС России от 21.07.2005 № 575.

ГОСТ Р  21.1101-2013. "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации".

ГОСТ Р 22.0.06-95. "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих

воздействий".

ГОСТ Р 22.0.07-95. "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных

чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров".

ГОСТ Р 22.0.10-96. "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Правила нанесения на

карты обстановки о чрезвычайных ситуациях. Условные обозначения".

ГОСТ Р 22.1.01-95. "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения".

ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования".

ГОСТ Р 22.3.03-94. "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения".

ГОСТ Р 22.6.01-95. "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования".

ГОСТ Р 53111-2008. "Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки".

НРБ-99. "Нормы радиационной безопасности".

СП 47.1333.2012. "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

Приказ МЧС России от 28.02.2003 № 105 "Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения".

Положение о системе оповещения гражданской обороны. Утверждено приказами МЧС РФ от 25.07.2006 №422, Министерства информационных технологий и связи РФ от 25.07.2006 №90, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 №376.

СП 14.13330.2011. "Защитные сооружения гражданской обороны". Актуализированная редакция СНиП II-11-77*.

ВСН ВК4-90. "Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях".

ГОСТ Р 51232-98.  "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества".

СанПиН 2.1.4.1074-01.  "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения".

СНиП 2.01.57-85. "Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта".

СНиП 22-01-95. "Геофизика опасных природных воздействий".

РД 34.21.122-87. "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений".

ППБ 01-03. "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации".

НПБ 110-03. "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара".

СНиП 23-01-99

СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления".

8 Текстовые дополнения

8.1 Копия Перечень исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, выданный Главным  управлением МЧС России  по  Тверской области исх. №9261-3-2-3 от 12.09.2014 г.

8.2 Копия Письмо исх. №3387-253 от 26.04.2011 г. Главного управления МЧС России по Тверской области по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности при территориальном планировании

8.3 Копия. Письмо  исх. №91/02-19  от 15.08.2014 г. Главы администрации МО СП "Победа" Ржевского района Тверской области "О силах и средствах ликвидации ЧС МО СП "Победа"

8.4 Копия Свидетельство члена Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство "Объединение инженеров проектировщиков", регистрационный номер в государственном реестре  СРО-П-037-26102009

Копия верна:      Генеральный директор                                                      В.Н. Хвостов

8.5 Копия Свидетельство Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство "Объединение инженеров проектировщиков", регистрационный номер в государственном реестре СРО №П.037.69.2518.07.2014 от 09 июля 2014 г., о допуске к работам, в области подготовки проектной документации, которые оказывают  влияние на безопасность объектов капитального строительства

Копия верна:      Генеральный директор                                                      В.Н. Хвостов

Копия верна:      Генеральный директор                                                      В.Н. Хвостов

Копия верна:      Генеральный директор                                                      В.Н. Хвостов

Копия верна:      Генеральный директор                                                      В.Н. Хвостов

9 Графическая часть

Приложение  А  Схема "Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"